FASE CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE INVENTARIOS MRO

Caso de estudio: YPFB Transporte S.A.

Base conceptual para la integración del inventario de materiales y repuestos con el mantenimiento de equipos y camiones

Tatiana Aramayo, Ariana Cordero, Patricia Quisbert y Melany Sonco

Sistemas de Información Gerencial · Facultad de Ingenierías y Arquitectura · Universidad Privada Boliviana

Octubre de 2026

# 1. Contexto y necesidad del proyecto

YPFB Transporte S.A. desarrolla actividades de transporte de hidrocarburos por ductos, cuya continuidad depende, entre otros factores, del mantenimiento de infraestructura y equipos de apoyo. Para el presente caso de estudio se selecciona un proceso específico: la gestión de materiales y repuestos utilizados en el mantenimiento de equipos y camiones.

El proyecto se centra en el inventario MRO (mantenimiento, reparación y operaciones). A diferencia del inventario destinado a la comercialización, reúne piezas, materiales y suministros que se utilizan para conservar o recuperar las condiciones de funcionamiento de los activos. Entre ellos pueden encontrarse filtros, lubricantes, correas, rodamientos, baterías, sensores y componentes mecánicos o eléctricos.

La necesidad identificada es mejorar la vinculación de la información entre la solicitud de mantenimiento, la disponibilidad del material, su reserva o compra, la entrega, el cambio de pieza y el historial del equipo. Se plantea una oportunidad de integración y trazabilidad; no se afirma que YPFB Transporte carezca de controles o que su operación actual presente fallas comprobadas.

# 2. Objetivos de la propuesta

## 2.1 Objetivo general

Establecer la base conceptual de una solución integrada para gestionar y dar seguimiento al uso de materiales y repuestos MRO en el mantenimiento de equipos y camiones, mediante reglas de disponibilidad, reposición, valoración, trazabilidad y coordinación entre Mantenimiento, Almacenes y Compras.

## 2.2 Objetivos específicos

- Definir el tipo de inventario, el sistema de registro, el método de valoración y las existencias que intervienen en las solicitudes de mantenimiento.

- Establecer criterios para reservar, entregar, reponer y registrar materiales sin duplicar movimientos.

- Relacionar cada repuesto utilizado con la intervención, el equipo, el responsable y el cambio de pieza correspondiente.

- Precisar las responsabilidades de los procesos y la información que debe intercambiarse entre ellos.

- Proponer controles e indicadores que permitan evaluar la consistencia del inventario y la atención de los requerimientos.

# 3. Alcance y límites

El alcance comienza cuando se identifica una necesidad de mantenimiento y termina cuando la intervención queda verificada y documentada. Incluye el pedido de materiales, la consulta de existencias, la reserva, la solicitud de compra si corresponde, la recepción, la entrega, el registro de la pieza instalada o retirada y el cierre del mantenimiento. Abarca mantenimientos preventivos y correctivos, siempre que requieran materiales MRO.

La solución no reemplaza el inventario institucional ni administra hidrocarburos para transporte o venta. Tampoco contempla rediseñar la operación de ductos, la contabilidad de compras, el pago a proveedores, tableros gerenciales avanzados o modelos predictivos. La orden de cambio de pieza se entiende como un registro del mantenimiento, no como un inventario o módulo independiente.

De acuerdo con el escenario de integración formulado por el equipo, se emplean como referencias un WMS (sistema de gestión de almacenes) para el stock oficial y un ERP (sistema de planificación de recursos empresariales) para las órdenes formales de compra y la valoración contable. Esta distribución de responsabilidades forma parte del diseño académico y deberá validarse si se aplicara en el entorno real de la empresa.

# 4. Fundamentos del inventario MRO

El inventario MRO será tratado mediante registro perpetuo de movimientos y revisión continua de las necesidades de reposición. Son conceptos relacionados, pero diferentes: el registro perpetuo actualiza las existencias al confirmarse una transacción; la revisión continua evalúa si es necesario reabastecer después de los movimientos o cambios relevantes.

Tabla 1

Fundamentos del inventario MRO y su aplicación en el caso

| Concepto | Aplicación en el caso |
| --- | --- |
| Inventario MRO | Materiales, consumibles y repuestos para mantenimiento de equipos y camiones, no para la venta. |
| Registro perpetuo | El sistema responsable confirma entradas, salidas, reservas, liberaciones y ajustes, manteniendo saldos actualizados. |
| Valoración por costo promedio ponderado | El costo unitario se recalcula en cada ingreso aceptado (apartado 4.3). |
| Control por ubicación | Las existencias se distinguen por almacén y ubicación cuando hay más de un punto de almacenamiento. |
| Clasificación por criticidad | Se identifica el impacto potencial de un faltante sobre la disponibilidad del equipo y la continuidad operativa. |
| Trazabilidad | Se conserva la relación entre material, lote o serie cuando aplique, orden de mantenimiento y activo intervenido. |

## 4.1 Información básica de los materiales

Cada material debe identificarse por un código único, descripción, unidad de medida, categoría, compatibilidad con el equipo, ubicación y estado. Según el tipo de repuesto, también se registran lote, número de serie, fecha de vencimiento y criticidad. Los códigos deben coincidir con los catálogos maestros del escenario de integración, evitando mantener versiones independientes y contradictorias de un mismo material.

## 4.2 Tipos de stock

Tabla 2

Tipos de stock

| Tipo | Significado para la propuesta |
| --- | --- |
| Físico | Cantidad existente en una ubicación, según los movimientos registrados y los conteos realizados. |
| Reservado | Cantidad comprometida para una orden de mantenimiento y que no debe asignarse nuevamente. |
| Bloqueado | Unidades no utilizables por daño, vencimiento, cuarentena o inspección pendiente. |
| Disponible | Cantidad apta para atender nuevas solicitudes después de descontar reservas y bloqueos. |
| En tránsito | Material comprado o transferido que aún no ha sido recibido y aceptado. |
| Stock de seguridad | Parámetro de planificación que busca proteger frente a variaciones de consumo o plazos; no constituye necesariamente una ubicación separada. |

Para el modelo conceptual se utiliza la relación:

Stock disponible = stock físico − stock reservado − stock bloqueado

La expresión supone que las categorías corresponden al mismo material y ubicación y que las reservas y bloqueos no se superponen. Los materiales en tránsito no se incluyen como disponibles hasta que se confirme su recepción.

## 4.3 Método de valoración del inventario

La valoración contable del inventario MRO se realiza por costo promedio ponderado (CPP). El costo unitario se recalcula cada vez que ingresa una compra aceptada:

CPP = (valor en existencia + valor del ingreso) ÷ (unidades en existencia + unidades ingresadas)

Por ejemplo, si hay 10 filtros valorados en Bs 80 cada uno e ingresan 20 a Bs 95, el nuevo costo unitario es (Bs 800 + Bs 1.900) ÷ 30 = Bs 90. Las salidas posteriores se valoran a Bs 90 hasta el siguiente ingreso. El ejemplo es ilustrativo y no representa precios reales de YPFB Transporte.

Tabla 3

Comparación de métodos de valoración

| Método | Regla | Decisión para el caso |
| --- | --- | --- |
| Costo promedio ponderado (CPP) | Recalcula el costo unitario en cada ingreso | Se adopta: es coherente con el registro perpetuo, suaviza las variaciones de precio entre proveedores y compras en moneda extranjera, y es el método estándar en sistemas ERP |
| PEPS (FIFO) | Las primeras unidades en entrar son las primeras en salir | Se usa como criterio físico de salida (sección 6), no como método de valoración |
| UEPS (LIFO) | Las últimas unidades en entrar son las primeras en salir | Se descarta: no está permitido por la NIC 2 y dejaría envejecer el material más antiguo |

La valoración y la salida física son decisiones distintas: el costo se calcula por promedio, pero la unidad que se entrega se elige por compatibilidad y luego por FEFO o PEPS. En el escenario de integración, el cálculo oficial del CPP corresponde al ERP; la solución de trazabilidad lo consulta para valorizar los materiales consumidos en cada orden de mantenimiento.

# 5. Políticas de control y reposición

## 5.1 Comportamiento de la demanda

La necesidad de materiales combina una parte planificable, relacionada con mantenimientos preventivos y horas o kilometraje de uso, y otra variable, asociada a fallas correctivas. Por ello, la reposición debe considerar tanto el consumo histórico como los trabajos programados, los plazos de entrega y la criticidad de cada repuesto.

## 5.2 Punto de reorden

Se propone revisar continuamente la necesidad de reposición. Para materiales con consumo y plazo de entrega suficientemente estimables, el punto de reorden (ROP) puede calcularse mediante:

ROP = (d × L) + SS

Donde d es el consumo promedio diario, L es el plazo de reposición en días y SS es el stock de seguridad. Por ejemplo, con un consumo estimado de dos filtros al día, diez días de entrega y cinco filtros de seguridad, el ROP sería de 25 filtros. Este ejemplo es ilustrativo: no representa consumo ni existencias reales de YPFB Transporte.

La alerta de reposición debe evaluarse contra la posición de inventario, considerando existencias aptas no comprometidas, pedidos ya confirmados por recibir y requerimientos aprobados aún no reservados. De este modo, la solución evita generar solicitudes duplicadas por compras que ya están en curso. El ROP indica cuándo revisar o iniciar el reabastecimiento, no cuántas unidades comprar; la cantidad depende de la demanda prevista, las existencias, las compras pendientes y los límites aprobados.

Si una intervención requiere material que no está disponible, se genera una solicitud de abastecimiento vinculada a esa necesidad. La orden formal de compra corresponde al ERP del escenario propuesto, previa autorización.

## 5.3 Stock de seguridad

El stock de seguridad puede estimarse según el nivel de servicio deseado para cada criticidad:

SS = Z × σd × √L

Donde Z es el factor del nivel de servicio, σd la desviación estándar del consumo diario y L el plazo de reposición. Un repuesto crítico requiere un nivel de servicio mayor (por ejemplo, Z = 2,33 para 99 %) que uno de prioridad normal. Con σd = 1 filtro por día, Z = 1,65 y L = 10 días, el SS sería de unos 5 filtros, el valor usado en el ejemplo anterior.

## 5.4 Cantidad a solicitar

Para materiales de consumo regular con datos confiables de demanda y costos, la cantidad puede calcularse con la cantidad económica de pedido (EOQ):

EOQ = √(2 × D × S ÷ H)

Donde D es la demanda anual, S el costo de emitir un pedido y H el costo anual de mantener una unidad. Con valores ilustrativos de D = 730 filtros, S = Bs 150 y H = Bs 20, la EOQ sería de unos 105 filtros. Para repuestos de consumo irregular, la EOQ no constituye una regla obligatoria: la cantidad se define hasta el stock máximo aprobado, descontando la posición de inventario.

# 6. Criterios de atención y selección de materiales

La atención de solicitudes y la selección de la unidad física son decisiones distintas. Las solicitudes se priorizan según el impacto operativo, la seguridad y la fecha requerida; la entrega del material depende además de su compatibilidad y condición de uso.

Tabla 4

Criterios de prioridad de atención

| Prioridad | Criterio de atención |
| --- | --- |
| Crítica | Equipo detenido o situación que compromete la seguridad o una operación esencial; atención inmediata conforme a las autorizaciones de seguridad. |
| Alta | Falla que podría agravarse o mantenimiento próximo con impacto operativo relevante. |
| Media | Trabajo programado que admite replanificación; se considera la fecha requerida. |
| Normal | Actividad de rutina o reposición sin impacto inmediato; se atiende conforme al orden establecido. |

Una vez validada la solicitud, solo pueden seleccionarse materiales compatibles con el activo, aprobados y disponibles. Si existen varias unidades equivalentes, se aplica FEFO (primero en vencer, primero en salir) para materiales con fecha de vencimiento y FIFO o PEPS (primero en entrar, primero en salir) para unidades sin vencimiento cuando sean intercambiables. La compatibilidad técnica, las restricciones de uso y la seguridad prevalecen sobre estos criterios de ordenamiento.

# 7. Funcionamiento conceptual del proceso

- Mantenimiento identifica la necesidad, diagnostica el equipo o camión y registra los materiales requeridos, cantidades, prioridad y fecha necesaria.

- El responsable valida la intervención y la solución consulta las existencias oficiales para el material y la ubicación correspondientes.

- Si hay stock suficiente, se solicita una reserva. Esta solo se considera vigente cuando el sistema responsable la confirma; la reserva reduce lo disponible, pero no el stock físico.

- Si falta material, se registra la necesidad de aprovisionamiento, se consulta si existen compras pendientes y se gestiona la solicitud autorizada hacia el proceso de Compras.

- Cuando el proveedor entrega el material, Almacenes valida su recepción. Solo la cantidad aceptada e ingresada por el sistema oficial incrementa las existencias.

- Almacenes confirma la entrega y el movimiento de salida. El técnico realiza la intervención y documenta la pieza instalada y, cuando exista sustitución, la pieza retirada y su destino.

- El supervisor verifica la intervención, los consumos confirmados y los registros pendientes antes del cierre. El historial del activo conserva las referencias a las operaciones realizadas.

La pieza retirada no vuelve automáticamente al stock utilizable: debe clasificarse para evaluación, reparación, garantía, resguardo o baja, según corresponda. Si una orden queda a la espera de repuestos, su estado se mantiene pendiente; no se registra como mantenimiento terminado.

# 8. Responsables y propiedad de la información

Tabla 5

Responsables y propiedad de la información

| Participante | Responsabilidad conceptual |
| --- | --- |
| Mantenimiento | Origina y documenta la intervención, solicita materiales y registra los cambios de piezas y el historial técnico. |
| Supervisor | Valida prioridades, autoriza actuaciones según su competencia y verifica condiciones de cierre. |
| Almacenes / WMS | Controla las existencias oficiales, reserva, recibe, entrega y confirma movimientos físicos. |
| Compras / ERP | Gestiona las solicitudes aprobadas, conserva las órdenes formales de compra y su seguimiento, y calcula la valoración contable. |
| Solución de trazabilidad | Relaciona las órdenes y los movimientos confirmados; administra estados, avisos y evidencias, sin mantener un segundo saldo oficial. |

# 9. Relación con ERP, SCM y CRM

La solución se ubica dentro de un ecosistema empresarial. Cada componente cumple un papel distinto en el caso:

Tabla 6

Papel del ERP, el SCM y el CRM en el caso de estudio

| Componente | Papel en el caso de YPFB Transporte |
| --- | --- |
| ERP | Órdenes formales de compra, presupuesto, pagos y valoración contable del inventario por CPP. |
| SCM (cadena de suministro) | Aprovisionamiento, proveedores, recepción y transferencias entre almacenes; es el núcleo del flujo de materiales MRO. |
| CRM | No se aplica un CRM comercial, porque los materiales MRO no se venden. El «cliente» es interno (Mantenimiento y la operación de transporte), atendido con prioridades, plazos y alertas; la relación con los proveedores se gestiona con su historial de cumplimiento. |

# 10. Reglas de control y consistencia

- Una salida o reserva no debe confirmarse si supera la cantidad disponible validada por el sistema responsable.

- Cada operación utiliza un identificador único para evitar duplicados; la solución solo muestra reservas, entradas o salidas como confirmadas después de la validación del sistema responsable.

- Toda intervención debe relacionar material, cantidad, activo, orden, fecha y responsable; cuando corresponda, también lote, serie y pieza retirada.

- La entrega física debe registrarse en el momento de realizarse. Ante una contingencia, se requiere registro temporal controlado, regularización y conciliación conforme al procedimiento autorizado.

- No deben entregarse materiales bloqueados, vencidos o incompatibles, ni cerrarse una intervención con movimientos necesarios aún sin confirmar.

Estos controles permiten detectar diferencias y recuperar operaciones fallidas, pero no sustituyen los conteos físicos ni garantizan por sí solos la exactitud de movimientos que nunca fueron registrados.

# 11. Indicadores y resultados esperados

Se proponen indicadores para evaluar la atención de solicitudes con existencias disponibles, el tiempo de abastecimiento, los movimientos conciliados, las diferencias en conteos físicos y los cambios de piezas con trazabilidad completa.

Se espera mejorar la visibilidad de materiales y pedidos, evitar asignaciones duplicadas y facilitar la consulta del historial de los activos. Son beneficios esperados, no resultados medidos: deberán validarse con una línea base y un piloto.

# 12. Conclusión

La fase conceptual delimita un sistema de inventarios MRO orientado al mantenimiento de equipos y camiones de YPFB Transporte S.A. El inventario se plantea como una capacidad que debe integrarse con el mantenimiento y con Compras, sin sustituir el sistema responsable de las existencias. En síntesis: es un inventario de insumos MRO, con registro perpetuo, valorado por costo promedio ponderado y con salida física FEFO o PEPS. Las reglas de stock disponible, reservas, reposición, prioridad y selección de materiales proporcionan una base coherente para atender las solicitudes y documentar los movimientos.

# Referencias

International Accounting Standards Board. (2003). NIC 2: Inventarios. IFRS Foundation.

Material de clase de Sistemas de Información Gerencial: Clasificación de inventarios en ERP, Algoritmos y control de inventarios en ERP y Contenido mínimo de un ERP. Universidad Privada Boliviana, 2026.